| 序号 | 名称 | 品 牌 | 参 数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外网络室内球机 | 海康威视 | 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL 支持不小于20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色≤0.005Lux，黑白≤0.0005Lux信噪比57dB，图像延时≤150ms 支持宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、3D数字降噪、防红外过曝功能 支持隐私遮蔽功能，支持多种颜色、马赛克可选 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1°垂直手控速度不小于160°/S 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 具有1个RJ45网络接口，1个BNC模拟视频输出接口，1个RS485接口 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 支持300个（或300个以上）预置位，支持12条（或12条以上）巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 支持云台优先级控制，485与网络可设置不同优先级 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 支持屏幕字符显示功能，最多支持8行字符显示，字体大小、颜色可设，支持掉电记忆功能 支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能 球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，能够支持128GB 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，能够支持8块区域 支持采用H.265、H.264、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/AAC 支持三码流同时输出，支持标准Onvif协议，支持IP地址过滤功能 当有故障报警、智能报警、人脸侦测报警、报警输入被触发时，可向设置的手机发送短信 当监控的现场环境相对较嘈杂时，支持噪声的过滤 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警 支持音频异常侦测，具有音频陡升检测、音频陡降检测、音频输入异常检测； 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-70℃ | 台 | 30 |  |  |
| 2 | NVR录像机 | 海康威视 | 支持不少于32路高清网络视频接入，接入带宽不小于320Mbps，并支持1200W高清网络视频的接入、存储以及本地预览与回放； 支持2个HDMI输出、2个VGA输出，HDMI1输出分辨率支持4K(3840x2160)，VGA1输出分辨率支持2K（2560x1440），且支持VGA或HDMI接口独立双输出，可分别进行预览、回放等操作 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频（须提供公安部型式检验报告证明） 可设置32/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式（须提供公安部型式检验报告证明） 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，可自动识硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态。（须提供公安部型式检验报告证明） 支持RAID0、RAID1、RAID10和RAID5，支持全局热备，设置多个Raid分组时，非工作Raid组可自动处于休眠保护状态。 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口（须提供公安部型式检验报告证明） 支持越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、物品遗留/拿取侦测、非法停车侦测、徘徊侦测、场景变更侦测、声强突变侦测、图像虚焦侦测等多种智能侦测接入与相关报警联动功能 支持关键视频添加标签和加锁保护、N+1备机冗余、断网续传、SMART 2.0等功能； 2个千兆以太网口，充分满足网络预览、回放以及备份应用。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 希捷 | 4TB监控专用硬盘，转速7200/S | 块 | 8 |  |  |
| 4 | 接入交换机 | 华为 | 交换容量 256Gbps 包转发率 42Mpps 业务端口 24个10/100/1000 Base-T以太网端口 单端口10GE XFP接口模块 两端口10GE XFP接口模块 两端口10GE CX4接口模块 两端口10GBase-T接口模块 两端口SFP接口模块 两端口SFP＋接口模块 支持端口镜像 支持流镜像 安全特性 支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X，集中式MAC地址认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持ARP 入侵检测功能 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 核心交换机 | 华为 | 整机交换容量 256Gbps 包转发率 96Mpps 固定端口24*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 支持GE/10GE端口聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 支持IEEE802.3x 流量控制（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS/BPS的风暴抑制 支持IRF2智能弹性架构 支持通过标准以太网接口进行堆叠 支持本地堆叠和远程堆叠 支持分布式设备管理，分布式链路聚合 支持用户分级管理和口令保护 支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 支持Triple认证 支持Guest VLAN 支持RADIUS认证 支持SSH 2.0 支持端口隔离 支持端口安全 支持MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持ARP 入侵检测功能 支持IP+MAC+端口多元组绑定 支持EAD | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 显示单元 | 海康威视 | 尺寸:46英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:大于500cd/m2；对比度:4500:1；分辨率:1920×1080；物理拼缝:小于5.3mm，需要与前端摄像机同一品牌 | 块 | 9 |  |  |
| 7 | 高清解码器 | 海康威视 | 10路HDMI、5路辅助BNC输出，支持不少于10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码；支持开窗、窗口漫游功能；支持语音对讲；支持音频矩阵，可任意指定解码音频输出口 不少于2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 不少于2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，需要与前端摄像机同一品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 模块化支架 | 定制 | 46寸模块化支架 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 管理软件平台 | 海康威视 | 文教专用配套软件 采用SOA软件架构体系设计，结合中间件等主流技术，支持海量接入和大并发量访问的能力 -- 核心服务器均支持完善的双机热备机制，确保系统的稳定运行 -- 平台各服务采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充 -- 支持主流操作系统、Web中间件、数据库以及其他第三方标准中间件的开发和运行环境 -- 支持GB/T 28181-2011、ONVIF、PSIA、E-home协议、国家电网协议、南方电网协议IP视频编码设备的接入及主流厂商IP视频编码设备SDK接入 -- 支持基于GB/T28181-2011、DB33/T 629-2011、国家电网协议、南方电网协议等标准互联协议实现平台间级联互联 -- 支持IEC-61850协议、104规约、CDT协议等标准电力协议接入实现与电力生产系统互联 -- 平台应提供完善的运维管理工具，使管理人员能够实时了解系统核心设备的运行状况和前端视频图像的质量，及时发现设备故障信息，降低运维成本，提高运维效率 -- 平台支持动环、报警、门禁、空调控制、灯光控制等系统无缝接入 需要与前端摄像机同一品牌 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 操作电脑 |  | CPU: Intel酷睿i7四核心主频: 4.0GHz三级缓存容量: 8MB接口类型: LGA 1150 主板: Asus/华硕 B85 内存: 单条8GB DDR3 1600MHz 显卡:独立显卡 GTX750TI显存容量：2048MB GDDR5 显存位宽：128bit 核心频率：1110/1189MHz 硬盘：1T 电源：额定功率 500W 标准机箱 22寸LED显示器1台 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 网线 |  | 国标六类网线线径≥0.58 | 米 | 3000 |  |  |
| 12 | 电源线 |  | 国标RVV2*1.5 | 米 | 2500 |  |  |
| 13 | 球机支架 | 海康威视 | 壁装支架/海康白/铝合金97×182×305mm | 个 | 30 |  |  |
| 14 | 前端机柜 | 国标 | 定制0.35豪华机柜350*540*450 | 个 | 3 |  |  |
| 15 | 操作平台 | 国标 | 钢构3联操作平台 | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 水晶头 | TCL | 国标六类水晶头 | 盒 | 2 |  |  |
| 17 | 辅材 | 国标 |  | 批 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |