1、有效桩长见详图，桩径400mm。

2、桩体碎石粒径20~50mm(30KW振冲器),含泥量不得大于5%。

3、工程桩施工前应进行试桩，通过试桩确定施工参数，试验消除地基液化效果。

4、采用振冲挤密碎石桩加固后，要求全部消除基础地基液化，处理后桩间土的标准贯入锤击数不应小于液化判别标准贯入锤击数临界值,液化指数不应大于5。

5、基础和桩之间设置砂石褥垫层300mm厚,且最大粒径不超过30mm。见本页图示, 褥垫层宜采用静力压实法，夯填度不得小于0.95。

6、清土和截桩时，不得造成桩顶标高以下桩和桩间土扰动。

7、振冲挤密碎石桩施工质量检验按<<建筑地基处理技术规范>>(JGJ79-2002)执行:

1）碎石桩地基验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验进行现场检验。对桩间土可采用标准贯入等原位试验方法检测检测位置应位于正三边形的中心。桩间土质量的检测数量不应少于桩孔总数的2%。

2）碎石桩地基检验应在施工结束7d后进行。

3）复合地基载荷试验数量不应少于总桩数的0.5%,且每个单体工程不应少于3点。

8、在碎石桩施工前，应在具有代表性场地上进行相应的现场试验或实验性施工（试桩）并进行必要的测试，以检验设计参数和处理效果，如达不到要求时，应查明原因，修改参数或调整地基处理方法。