| 主要设备表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图位号 | 设备或材料名称及主要技术特征 | 型号或图纸号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | XB1、XB2 | 立式变流恒压切线消防泵（消火栓泵）Q=0-40L/S H=80m N=75kw | XBD40-80-HY | 台 | 2 | 一用一备 |
| 2 |  | 双电源软起消防控制柜（含2台软起） | 75KW | 台 | 1 | 德力西电器 |
| 3 | ZB1、ZB2 | 立式变流恒压切线消防泵（消火栓泵）Q=0-40L/S H=90m N=75kw | XBD 40-90-HY | 台 | 3 | 两用一备 |
| 4 |  | 双电源软起消防控制柜（含3台软起） | 75KW | 台 | 1 | 德力西电器 |
| 5 | SB1 | 变频供水装置 总电量15KW 包括3台泵（两用一备）、一台稳流罐 | AAB36/0.77-3-7.5 | 套 | 1 | 冷水用 |
|  |  | 单台泵 Q=18m/h H=75KW N=7.5KW ABB变频控制柜（一控三） |  |  |  |  |
| 6 | SB2 | 变频供水装置 总电量15KW 包括3台泵（两用一备）、一台稳流罐 | AAB36/0.77-3-7.5 | 套 | 1 | 热水用 |
|  |  | 单台泵 Q=18m/h H=75KW N=7.5KW ABB变频控制柜（一控三） |  |  |  |  |
| 7 | SB3 | 循环泵 包括二台泵（一用一备）热水循环 | 50-250B | 台 | 2 | 一用一备 |
|  |  | 单台泵 10.8m³/h H=60m N=7.5KW （循环泵控制柜） |  |  |  |  |
| 8 | SX1 | 装配式不锈钢给水箱（生活冷水箱）LXBXH=4000*3000*2500mm |  | 座 | 1 | V=30m³ |
| 9 | SX2 | 装配式不锈钢给水箱（生活热水箱）LXBXH=4000*3000*2500mm |  | 座 | 1 | V=30m³ |
| 10 | XD | 水箱自洁消毒器 V=220V, W=300W | WTS-2A | 台 | 1 |  |
| 11 | WB1-4 | 潜水排污泵 Q=15m³/h H=15m n=2900r/min N=1.5KW | JYWQ50-15-15-1.5 | 台 | 4 | （一用一备） |
|  |  | 潜水排污泵液位控制箱（一控二） | 1.5KW | 台 | 1 | 德力西电器 |