一、要求说明。

根据平原校区建设进度，为保障秋季开学后投入使用建筑（行政楼、体育部配楼、风雨操场等）正常接入校园网，需对相关建筑进行校园网络建设。

本次建设项目包括：

- 建筑内综合布线所需设备的采购及安装测试（包括有线、无线弱电系统及UPS强电设备安装）。

- 建筑内所需校园网络设备（包括有线、无线网络设备的安装、调试）。

附件一：平原校区行政楼等校园网建设设备清单

附件一：平原校区行政楼等校园网建设设备清单

| 网络综合布线清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 复价 |
| 1 | 行政楼 |  |  |  |  |  |
|  | 汇聚线缆施工 | 主电井至其它电井配线间连接汇聚到接入交换机线缆铺设 | 9 | 根 |  |  |
|  | 六类模块 | 标准 | 336 | 个 |  |  |
|  | 六类面板 | 单口/双口（按需配） | 336 | 个 |  |  |
|  | 模块安装与测试 | 一端标准模块，一端RJ45头。 | 336 | 个 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 400 | 只 |  |  |
|  | 壁挂机柜 | 0.35米高、壁挂式 | 4 | 台 |  |  |
|  | 壁挂机柜 | 0.55米高、壁挂式 | 4 | 台 |  |  |
|  | UPS电源 | 2KVA，在线式，延时1小时 | 2 | 台 |  |  |
|  | 电源插座 | 需接延长线(3芯1平方软电缆)，从UPS电源到每机柜一个 | 12 | 个 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 体育配楼 |  |  |  |  |  |
|  | 无线线缆施工 | 电井到每层AP线缆铺设（共3层每层4个） | 12 | 根 |  |  |
|  | 六类模块 | 标准 | 26 | 个 |  |  |
|  | 六类面板 | 单口/双口（按需配） | 26 | 个 |  |  |
|  | 模块安装与测试 | 一端标准模块，一端RJ45头。 | 26 | 个 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 100 | 只 |  |  |
|  | 壁挂机柜 | 0.55米高、壁挂式 | 1 | 台 |  |  |
|  | UPS电源 | 2KVA，在线式，延时1小时 | 1 | 台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 风雨操场 |  |  |  |  |  |
|  | 汇聚线缆施工 | 电井到AP线缆铺设（共2层每层3个） | 6 | 根 |  |  |
|  | 六类模块 | 标准 | 18 | 个 |  |  |
|  | 六类面板 | 单口/双口（按需配） | 18 | 个 |  |  |
|  | 模块安装与测试 | 一端标准模块，一端RJ45头。 | 18 | 个 |  |  |
|  | 壁挂机柜 | 0.55米高、壁挂式 | 1 | 台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其它 |  |  |  |  |  |
|  | APC UPS电源（中心机房） | （APCsurt20kuxich） 20KVA，在线式，原有一台，延时2小时，需改造均延时1小时（包括所需电缆（5芯6平方软电缆约需15米及其它3芯1平方软电缆若干）） | 1 | 台 |  |  |
|  | 服务器机柜 | 黑色前后网孔门2000*1000*600 | 1 | 台 |  |  |
|  | PDU电源 | 1U 8位 | 6 | 架 |  |  |
|  | ODF光纤配线架 | 24口FC | 2 | 架 |  |  |
|  | ODF光纤配线架 | 12口FC | 2 | 架 |  |  |
|  | 光纤敷设 | 基础医学楼A区电井至体育配楼电井，体育配楼电井至风雨操场电井，基础医学楼转盘至行政楼电井。（三段） | 600 | 米 |  |  |
|  | 光纤跳线 | FC-FC/3M | 40 | 根 |  |  |
|  | 光纤跳线 | FC-LC/3M | 40 | 根 |  |  |
|  | 耦合器 | FC | 72 | 个 |  |  |
|  | 光纤熔接 | 包含测试 | 72 | 芯 |  |  |
|  | 公牛电源插座 | 三孔八位（中心机房服务器机柜及备用） | 20 | 个 |  |  |
|  | 网钳 | 普通 | 5 | 把 |  |  |
|  | 辅材 | PVC线槽等 | 1 | 批 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

| 网络设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 复价 | 备注 |
| 1 | 行政楼 |  |  |  |  |  |  |
|  | RG-EG2000UE | 固化8个千兆电口，固化8个千兆光口，固化4个万兆光口，2个扩展插槽，内置500G硬盘，两个硬盘插槽，内置风扇，1+1冗余电源，独立管理口（流控及URL特征库免费升级，IPsec VPN免费 ，SSL VPN 免费赠送5个授权） | 1 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S5750-24GT/8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S2952G-E | 48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口 | 10 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W | 2 | 台 |  |  |  |
|  | RG-AP320-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持2条空间流，整机最大接入速率600Mbps，可支持802.11a/ n和802.11 b/g/n同时工作，胖/瘦模式切换、WAPI、千兆电口上联、PoE和本地供电（PoE和本地电源适配器需单独选购） | 40 | 台 |  |  |  |
|  | LIC-WS-128 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个AP的控制权 | 1 | 套 |  |  |  |