图书馆专用通道闸机的功能需求及设备参数

- 设备清单

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翼闸式门禁系统 | 双通道（两个主机，一个副机）。 参考型号：盛卡恩 | 套 | 2 |
| 门禁通道管理系统 | 图书馆专用通道管理系统 参考型号：盛卡恩 | 套 | 1 |
| 校园一卡通对接开发费用 | 与学校现有校园一卡通（新中新）系统的功能接口对接 |  | 1 |
| 后备电源 | 供电不小于15分钟 。山特等一线品牌产品 | 套 | 2 |

- 设备规格参数

| 名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 建议 品牌 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门禁系统翼闸 | 2套 （包括4台门禁系统主机、1台门禁系统副机） | - 双通道； - 伸缩式扇门闸机； - 外形尺寸小于等于（mm）：1000(长)×300(宽)×1000(高)； - 壳体材料：全身不锈钢结构； - 通道宽度≥550mm； - 噪音指标﹤60db； - 验卡速度 ≤0.15秒/次； - 通道处理能力≥55人次/分钟； - 可设置有效通过时间：3-120秒区间； - 可任意设置防重复读卡时间：10—60分钟区间； - 扇门响应时间≤0.5秒； - 传感器响应时间<0.1秒； - 可在温度：-20℃-60℃;湿度：5%—90%RH环境下使用； - 采用TCP/IP系统通信协议（每台门禁闸机有一个独立的IP地址）； - 自带数据统计分析软件（B/S架构），能够实时采集数据，产生详细进馆记录； - 采用低功耗、不发热的嵌入式工业（单板）控制器。 | 盛卡恩SKE1000 |

- 功能及服务要求

1、身份验证：读者持证件在闸机上刷卡验证有效后，闸机开门放行同时将进馆记录存放于门禁系统数据库中，并与图书馆数据库实时相连。无证件及持无效证件者禁止入馆。闸机处于降级运行模式时（闸机处于断网状态），系统须自动保存读者刷卡记录，当系统恢复正常时数据自动上传。

2、闸机参数设置：具有灵活的参数设置功能，如验卡后有效通过时间、紧急通行模式、同一卡重复验卡时间、最大连续刷卡数、通过后关闭时间、免检模式等。

3、具备进出双向刷卡功能。

4、信息统计分析：自带客户端IE浏览器、统计分析软件（B/S架构）；能够实时采集数据，产生详细进馆记录；能按校区、按读者部门、按读者类型、按时间作出相应的统计报表——综合性报表和相关的曲线图和柱形图等；可以在任何一台联网的计算机上根据不同授权浏览相应的信息（WEB方式）。

5、采用接触式与非接触式卡（必须支持现有校园卡）读卡方式，留有手机卡刷卡接口。

6、闸机需通过权威安防机构产品测试，符合国家安防要求。断电时扇门自动打开、遇突发情况而未断电时，闸机扇门可强行推开变为无障碍通道。

7、带有遥控启关功能，可通过遥控器启关免检模式或应急模式。

8、闸机前后两端有高亮度LED指示器，提供完善的通行指示、声光报警功能。读者刷卡后显示各种信息反馈，如“请通过”、“非本馆读者”、“挂失卡”等；对非法闯入者予以声光告警提示。

9、具备自检测、自诊断、自报警功能。

10、机型要求美观大方，大小须与安装周围环境整体协调一致。

11、免费送货上门、在合同规定的时间内，按照图书馆指定地点安装调试完毕。免费提供现场设备使用、维护技术培训。

12、保证产品质量。按国家有关产品“三包”规定执行“质量三包”， 提供不少于一年的免费保修，并提供终身维修服务和技术支持。

13、确保售后服务到位。本地应有技术服务网点，接到用户故障通知后24小时内到达现场处理。