新乡医学院三全学院

精品录播室、微课室设备采购参数

1、精品录播室技术参数（单间约110平方米）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动录播主机 | 1、嵌入一体式内置存储架构，确保系统稳定可靠，录制、直播、点播、导播、管理、存储、视音频编码等功能必须集成在一台主机内，而不需配合编码盒使用。 2、支持不少于4个3G-SDI、2个高清输出、1个VGA、2个YPbPr、2个S-video、2个CVBS的视频接口； 3、内置要求可同时输入六路1080P/50/60高清视频信号实现无缝切换、叠加、拼接等处理功能；包括4路高清1080视频和2路计算机信号输入； 4、至少支持2路H 2个高清输出、电影画面输出接口，不需要接其他转换设备。该接口可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口；分辨率可任意设置，最大支持1920*1080； 5、所有视频输入信号直接输入到录播主机，不通过网络或其他设备，不再进行二次编码，以保证视频质量； 6、主机显示屏显示录播相关参数，并可通过面板控制录播状态； 7、音频编码采用AAC高清编码方式，至少应支持4路声音输入及2路声音输出，音频接口应采用标准工业级凤凰裸线端子接口，提供主机音频接口实物图片； 8、标准流媒体文件格式，视频MP4，音频AAC；适合通用播放器或网页嵌入播放方式；编码码流：128Kbps～10Mbps可调； 9、主机内置至少2TB可用磁盘空间用于支持长时间录制，且应具备磁盘剩余空间显示功能，系统所配备的硬盘只用于存储所录制的课件视频数据，操作系统及相关软件系统都不安装在硬盘上，可支持全盘数据一键删除及全盘一键格式化功能。 10、主机支持硬关机和软关机两种关机方式，硬关机即同时关闭主机系统及电源，软关机只关闭主机系统但不关闭主机电源让主机处于休眠状态，可配合教学视频资源应用服务平台在资源服务器空闲时自动远程唤醒主机以实现FTP自动上传所录制的视频资源文件等功能。 11、主机自带类似网络路由器的RST复位按钮，通过复位按钮可一键还原主机初始默认状态设置（如清除主机原来所设置的管理密码） | 1台 |
| 2 | 流媒体管理软件 | 1、嵌入式管理系统，管理软件固化在主机芯片内；基于B/S架构，兼容IE等主流浏览器。启动录制时支持自动生成打点信息文件和教师行为分析文件及PPT索引文件。 2、组合方式许可：不少于6路高清视频的实时预览显示；高清支持1080@60采集；支持画面的叠加、拼接、无缝切换。 3、具有单流（电影模式）和多流（资源模式）录制功能。 4、媒体矩阵切换功能，每一个预览通道均可以在多路图像信号中选择切换。 | 1套 |
| 3 | 流媒体直播软件 | 1.可通过IE浏览器进行设备的远程配置、管理录制和直播等操作。 2.支持跨网段、广域网的直播和点播、支持组播、单播。 3.最大直播/录制分辨率在1920x1080。支持TS流直播，TS流直播参数支持TCP直播和UDP直播，2种直播方式均可设定IP地址和直播端口。 4.支持用户分级别管理，用户认证后才能观看相应级别的直播节目。 5.支持文件索引。 | 1套 |
| 4 | 嵌入式录播导播软件 | 1.纯IE远程导播平台，导播平台集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制、特技切换、字幕、LOGO、直播监视、交互设置等功能，在一个IE界面中显示及操作；六路视频输入均支持支持片头、片尾和彩条功能；;具有片头片尾、校园Logo、实时字幕添加、取消、更换等编辑功能。VGA录制支持彩条功能；管理人员还可在预先设置的取景模式之间进行场景变换且具有音频调整和关闭录播主机功能。 2.具有自动控制模块，具备教师特写切换、学生特写切换、鼠标动作切换3个模块，每种切换均支持特写、双分屏、单流5画面及自定义画面叠加功能。 3.内置鼠标点击跟踪技术和传统的上、下、左、右云台控制功能和滚轮变焦控制功能。 4.音频设置支持回声抑制，可环出到HDMI | 1套 |
| 5 | PAD导播软件 | iPad客户端导播功能，可支持远程无线导播，可对LOGO、片头片尾、预置位进行快速设置；支持录制、暂停等控制，自动\手动切换，支持特技、布局的应用； | 1套 |
| 6 | 流媒体点播软件 | 1.在线点播VOD，支持直播、录制、点播在录播主机中实现并同时提供使用功能。 2.系统具有日记记录功能，记录系统运行、登录等等信息。 3.支持后期编辑，对生成的文件可进行剪切、拆分、修改和合并；可添加片头片尾，可设置课程信息，支持重新编码等功能。 4.能够实现人工切换高清与表情模式。 | 1套 |
| 7 | 图像跟踪识别主机 | 1.可以自动识别目标位置、动态控制摄像机跟踪拍摄，实现教师跟踪、学生跟踪和板书跟踪，确保教师、学生和板书特写画面，以及教师在课室范围内任意位置的准确、实时拍摄。 2.嵌入式操作系统，一体化硬件设计，采用图像识别技术跟踪，要求采用三个辅助摄像头定位。 3.网络接口：千兆网络接口。 4.图像跟踪技术 | 1台 |
| 8 | 嵌入式图像 定位系统软件 | 1.与图像识别跟踪主机紧密结合。 2.能识别跟踪物体，控制摄像机云台进行跟踪拍摄，实现老师、学生、板书和场景跟踪，具有抗于扰功能。 3.具有多种跟踪模式：纯图像识别跟踪和图像红外混合模式，适用于不同的环境。 4.自动识别距离的远景自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小可以调节。 5.摄教师/学生/板书不需佩戴任何定位装置、或开关按钮等。 | 1套 |
| 9 | 辅助定位摄像机 | 1.扫描系统 PAL标准制式，625线，50场/秒 2.接口控制：千兆网络端口 | 3台 |
| 10 | 全高清摄像机 | 1.成像器件 1/2.7英寸 CMOS； 2.总像素不低于274万； 3.清晰度 HD格式 1080P@60HZ； 4.镜头 18倍光学变焦，4.7mm-84.6mm(18倍)，F1.8-2.8 5.信号接口：3G-SDI 6.教师、学生、板书特写拍摄用途 7.合资品牌 | 4台 |
| 11 | 数字音频矩阵 | 1.软件操作平台采用直观模拟化的操作界面设计，可以像操作模拟设备一样来设定数字音频处理器，简单易用；在软件界面上实时监控到每个DSP模块的工作状态，和输入输出的实时电平；调试好的数据可以以文件形式保存，方便今后复位系统和售后服务使用。 2.具备AGC自动增益控制、AVC回声消除、AFC声反馈啸叫消除、ANC自动噪声消除、AutoMixer自动混音、EQ均衡器、EXP/Gate扩展门、分频器功能、Delay延时器、Limit限幅器、COMP压缩器、GPIO接口功能、Ducking功能、工程师工具（产生白噪声，粉红噪声，正弦波等音频信号满足调试需要）、8路音频场景切换功能。 | 1台 |
| 12 | 全指向拾音器 | - 大口径双镀金振动膜咪头， 200平方内高保真、高灵敏、高带宽、无噪音； - 使用数位信号处理（DNP），从而实现了远距离收音; - 独特杜比全向逻辑环绕声标准设计，内置高速语音DSP处理单元，两级动态降噪处理; - 最新的AGC及DTS数字降噪信号处理单元，自动调节音频特徵，彻底消除一切噪音; - 超长音频信号传输技术，采用RVVP2×0.5 mm2屏蔽电缆传输3公里不失真; - 拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块; - 安装方式：隐藏吸顶式安装。 | 2支 |
| 13 | 录播中控 | - 能够镶嵌安装在讲台上，实现一键式录播控制：录制、直播、暂停、停止等功能。 - 能够锁定VGA信号进行录制和直播。向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 1台 |
| 14 | 电源时序器 | - 支持对录播系统控制功能； 2、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。 | 1台 |
| 15 | 70寸触摸一体机 | 一、整机要求 1、内置一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线；安全性外观设计，采用铝合金面框，表面无尖锐边缘或突起；触摸框采用前置翻盖式设计，只需翻开屏幕边框表面，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框，四条触摸边框可做独立拆卸。 2、整机可一键控制电视开关、电脑开关和节能待机键，操作便捷。 3、本设备必须配置遥控器，除电视遥控功能外，可通过遥控器一键锁定/解锁触摸和设备按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和设备按键，防止课间学生误操作。 4、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 5、支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。同时可设置开机默认通道，可选内置PC是否启动，可设置开机后自动进入黑屏待机状态。 二、显示器特性： 1、屏幕类型：70英寸LED液晶屏 2、显示尺寸：≥70寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；超薄无锐角； 3、可视角度：≥176°，物理分辨率：1920*1080,实现1920x1080点对点显示； 4、输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 5、输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 6、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 7、显示屏寿命不低于50000小时。 8、自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 9、内置电脑接口以及电视系统接口在设备同一侧，方便施工布线和维护 10、因本设备要完全嵌入到黑板内部，要求整机物理按键前置，具备主界面按键、电视电脑开关待机三合一按键、返回键、画面显示分辨率/比例切换键、音量键等；前面板USB接口数量≥3，满足windows或Android系统外部数据读写使用； 三、触控特性： 1、触控技术：十点或以上触摸，支持十点或以上同时书写 2、多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点； 3、触摸屏在连接Windows操作系统（XP、Vista、Win 7、Win8）、Linux操作系统、Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动； 4、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准； 5、书写流畅度：书写延迟时间需控制在85ms以内 四、嵌入式系统参数 1、设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。 2、在嵌入式Android操作系统下，能对前面板USB所读取到的课件文件进行自动归类，快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，可实现PPT课件播放、多媒体播放、白板书写、网页浏览； 3、嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片、画中画配合演示，可快速分类查找移动存储设备中的office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康。（提供国家权威质检部分出具的相关检测报告） 5、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 6、进行整机通道切换时，可提前预览通道画面，方便老师快速找到对应通道。 7、具备白板画中画功能，可在嵌入式白板软件中调取任意通道的画中画界面，方便预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，可对画中画进行书写批注，同时可以双击画中画可进行通道快速切换。 五、内置电脑配置 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热。 2、处理器：Intel Core i7,主频为四核八线程3.2GHz或以上。 3、内存：4G DDR3或以上配置；硬盘：1T或以上配置。 4、高配独立显卡 5、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 6、电脑视频输出接口：mini DP≥1，HDMI≥1，VGA≥1；独立USB3.0接口≥2。 7、当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，保证老师使用的便捷性。 六、互动白板软件特性 1、书写擦除：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注并能进行手写识别汉字、英文及擦除功能； 2、嵌入实物展台功能：用户可实时采集动态实物展台信号，实现手指放大缩小实物图像，并直接在屏幕上针对展台动态信号进行批注和标识 3、课件批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存； 4、提供矩多形、三角形、椭圆形、梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整、旋转、删除、复制、填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转等编辑； 5、提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图、放大镜、计算器、量角器、直尺、三角板、圆规等教学展示的辅助功能； 6、内容导航：无限大小的虚拟数字黑板，可任意拖动延伸；所书写及批注内容能全局预览并快速定位； 7、软件自带帮助功能：提供FLASH帮助，可以明晰的学到软件的功能操作。 七、移动授课。 通过教师配备android PAD能够实现与交互智能平板无线移动互动，有效范围10到15米。 1、触摸板无线操作:用户可模拟鼠标键盘远程操作PC； 2、无线操作PPT播放:用户可无线打开PC端PPT，并进行幻灯片播放/退出/上下翻页操作； 3、远程PPT: 用户界面友好,可以进行当前PPT内容的同步显示，可预览所有PPT页面的缩略图，并可快速定位并控制PC端智能平板播放PPT某一页； 4、无线文件传输:用户可通过无线网络，将Android平板上的文件快速的传输到PC上，并进行演示操作； 5、无线实物投影:可以通过移动终端对学生作业等实物进行拍照，并快速上传到PC端展示； 6、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 | 1台 |
| 16 | 功放 | 功能需求： - 老师走动授课时本机自动跟踪声源进行分析，自动检测调整话筒音量增益、自动选择话筒开启扩声； - 流媒体信号隔离输出、抗干扰能力强、适用于远距离录音传送。 - 六路话筒输入、三组音频输入、一组前级音频输出、一组流媒体信号输出。 - 管理简捷，操作方便，免调试。 - 适用于现有多媒体教室、电教室、流媒体教室、会议室的升级改造。 | 1台 |
| 17 | 音箱 | 额定阻抗：8Ω; 额定功率：60W ;最大功率： 120W ;有效频率范围（-3dB）： 80Hz－18KHz ;灵敏度： 88dB /w/m ;连续声压级： 113 dB ;最大声压级： 120 dB ;辐射角度（H×V）： 90°×50°。 | 2对 |
| 18 | 组合黑板 | - 产品结构：左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。 - 内芯材料： 7层瓦楞纸板。 - 易写性：适用于普通粉笔及液态粉笔。 - 易擦性：用普通板擦擦拭，无明显残留字迹，不留任何痕迹。 - 除尘装置：滑道内两下端留有抽拉式粉尘盒。 | 1台 |
| 19 | 教师讲台 | - 整体采用分体式结构，规格为长1200mm、宽730mm、高900mm。 - 多媒体讲台整体采用优质冷轧钢板。 - 键盘采用侧置隐藏式结构。 - 右侧为隐藏式展台抽屉，可放置视频展台。 - 所有布线孔均采用绝缘品装置隔离电源线。 | 1台 |
| 20 | 交换机 | 8口网络交换机,100M/1000M自适应 | 1台 |
| 21 | 系统集成 | 1、含配套SDI线、音频线、VGA线等知名品牌线材。 2、所有设备的安装调试。 3、使用与日常维护培训。 | 1项 |
| 22 | 教室装修 | 1、教室顶部及墙面采用高品质吸音板。吸音效果要求标准，环保。 2、灯光改装达到国家精品课程要求。 3、室地面处理：采用2.0mm PVC地板，耐磨层厚度为0.5mm。以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料；绿色环保、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、抗菌性能好、接缝小。 4、隔音窗帘：加厚双层棉质，细木工板框架。 5、脚线：h=60mm,九厘板基层。 6、隔音门：吸音实木门≥8公分厚，门体空腔中填充隔音材料，门四周均装有隔音密封条，采用专用五金配件，保证门的隔音效果。 7、线路改造：含空调强电改造，国标6平方铜线，室内电路改造。 8、其它：装修所需所有配套辅材，包含施工、垃圾运输等。 11、装修面积：为单间教室加观摩室，约110平方，单间教室和观摩室装修标准相同，两者之间安装标准单向玻璃幕。 12、装修施工内容不包含土建施工，配套基础设施空调、学生桌凳等由校方负责购置。 | 1间 |
| 23 | 录播控制室电脑 | 1、处理器：Intel Core i7,主频为四核八线程3.2GHz或以上。 2、内存：8G DDR3或以上配置；硬盘：2T或以上配置。 3、高配2G或以上独立显卡 4、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 5、电脑视频输出接口：mini DP≥1，HDMI≥1，VGA≥1；独立USB3.0接口≥2。 | 2台 |

2、微课室技术参数（单间20~30平方米）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微课制作主机 | - 纯嵌入一体式内置存储架构，确保系统稳定可靠，录制、直播、点播、导播、管理、存储、视音频编码等功能必须集成在一台主机内，而不需配合编码盒使用。 - 设备采用纯嵌入式硬件产品，不可采用PC或工作站外加软件及视频采集卡模式的产品，也不能采用编码盒采集模式的产品。要求软件系统须由厂商出厂时就嵌入主机，不需要在现场安装，具有重启修正功能。 - 支持不少于2个HD-SDI、1路改为高清输出、1个VGA、2个YPbPr、2个S-video、2个CVBS的视频接口； - 内置要求可同时输入多路1080P/50/60高清视频信号实现无缝切换、叠加、拼接等处理功能；包括2路高清1080视频和1路计算机信号输入； - 至少支持1路高清输出、电影画面输出接口，不需要接其他转换设备。该接口可以直接将直播画面输出到大屏、非编等设备中，无延迟、非网络接口；分辨率可任意设置，最大支持1920*1080。 - 所有视频输入信号直接输入到录播主机，不通过网络或其他设备，不再进行二次编码，以保证视频质量； - 音频编码采用AAC高清编码方式，至少应支持4路声音输入及2路声音输出，音频接口应采用标准工业级裸线端子接口，提供主机音频接口实物图片； - 标准流媒体文件格式，视频MP4，音频AAC；适合通用播放器或嵌入式网页播放方式；编码码流：48Kbps～10Mbps可调； - 主机内置至少1TB可用磁盘空间。 | 1台 |
| 2 | 导播应用软件 | - 须为嵌入式管理系统，内置于主机中，兼容IE等浏览器。首页须提供预览窗口，显示直播的画面； - B/S架构导播平台（不允许采用windows远程控制方式），集视频监视，视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，特技效果、、特效字幕、LOGO校徽、直播监视等功能，并在一个IE页面中显示； - 组合方式许可：不少于3路高清视频的实时预览显示、直播输出监视；音频控制调整；支持自定义图像叠加模式； - 鼠标点击可以实现画面自动居中，变焦倍数调整等摄像机控制功能； - 直播/录制采用电影模式，即单流的标准流媒体格式文件，直播/录制分辨率在1080P～720x576可调。 - 媒体矩阵切换功能，每一个预览通道均可以在多路图像信号中选择切换。 | 1套 |
| 3 | 微课跟踪系统 | 1) 嵌入一体式内置存储架构，确保系统稳定可靠，图像采集及识别跟踪处理必须集成于同一设备内，无需增加任何处理设备和图像采集设备。 2)设备内部集成嵌入式（B/S架构）跟踪软件，方便用于现场调试及使用。 3)设备需提供网络接口，图像识别跟踪切换信号能够通过网络直接接入录播系统，无需额外增加信号转换设备。 | 1套 |
| 4 | 微课管理软件 | - 技术要求 - 要求实现多个录制视频任意回放； - 要求可对视频任意删除； - 要求可即时制作片头片尾，并且在生成视频时自动加入。 二、服务要求 - 要求与微课资源建设与应用平台实现无缝对接，可在编辑后立即上传到平台； - 要求与微课资源建设与应用平台实现账号统一管理。 | 1套 |
| 5 | 高清云台摄像机 | - 成像器件 1/2.7英寸 CMOS； - 总像素不低于274万； - 清晰度 HD格式 1080P@60HZ； - 镜头 18倍光学变焦，4.7mm-84.6mm(18倍)，F1.8-2.8 - 视频输出接口：3G-SDI、YPbPr、DVI(HDMI) - 转动范围：水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋90°。可倒装，转动速度：水平：2° ~ 120°/s；俯仰：2° ~ 100°/s，教师、学生、板书特写拍摄用途 | 2台 |
| 6 | 无线领夹 一拖二话筒 | 调制方式 宽带调频（FM） | 1套 |
| 7 | 65寸触摸一体机 | 一、整机要求 1、内置一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线；安全性外观设计，采用铝合金面框，表面无尖锐边缘或突起；触摸框采用前置翻盖式设计，只需翻开屏幕边框表面，即可在不取下一体机的情况下手动拆卸触摸框，四条触摸边框可做独立拆卸。 2、整机可一键控制电视开关、电脑开关和节能待机键，操作便捷。 3、本设备必须配置遥控器，除电视遥控功能外，可通过遥控器一键锁定/解锁触摸和设备按键，也可通过前置组合按键的形式锁定/解锁触摸和设备按键，防止课间学生误操作。 4、内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作。 5、支持定时开关机设定，可设置多组定时开机、关机时间，整机自动执行操作。同时可设置开机默认通道，可选内置PC是否启动，可设置开机后自动进入黑屏待机状态。 二、显示器特性： 1、屏幕类型：65英寸LED液晶屏 2、显示尺寸：≥65寸（对角线）显示比例：16：9（全屏）；超薄无锐角； 3、可视角度：≥176°，物理分辨率：1920*1080,实现1920x1080点对点显示； 4、输入端子:≥3路VGA；≥3路Audio；≥1路AV；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥4路TV 多媒体USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 5、输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。 6、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 7、显示屏寿命不低于50000小时。 8、自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机，节省能耗。 9、内置电脑接口以及电视系统接口在设备同一侧，方便施工布线和维护 10、因本设备要完全嵌入到黑板内部，要求整机物理按键前置，具备主界面按键、电视电脑开关待机三合一按键、返回键、画面显示分辨率/比例切换键、音量键等；前面板USB接口数量≥3，满足windows或Android系统外部数据读写使用； 三、触控特性： 1、触控技术：十点或以上触摸，支持十点或以上同时书写 2、多点书写技术：能在Windows自带画图软件中实现多点书写，支持两笔任意角度平行画线（距离小于5厘米）不产生交叉点； 3、触摸屏在连接Windows操作系统（XP、Vista、Win 7、Win8）、Linux操作系统、Mac操作系统的电脑外部设备时，无需安装驱动； 4、触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准； 5、书写流畅度：书写延迟时间需控制在85ms以内 四、嵌入式系统参数 1、设备必须具备相当于或优于windows和Android双系统，在其中一个系统中毒崩溃的情况下另一系统使用不会受到任何影响，满足正常教学不受影响。 2、在嵌入式Android操作系统下，能对前面板USB所读取到的课件文件进行自动归类，快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开，可实现PPT课件播放、多媒体播放、白板书写、网页浏览； 3、嵌入式互动白板支持三人同时进行书写，且可调用图片、画中画配合演示，可快速分类查找移动存储设备中的office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 4、智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康。（提供国家权威质检部分出具的相关检测报告） 5、整机处于任意通道下，在屏幕表面任意位置都可快速调出触摸便捷菜单，实现即时批注、截图、快捷白板等功能，方便配合视频展台等外接设备进行辅助教学。 6、进行整机通道切换时，可提前预览通道画面，方便老师快速找到对应通道。 7、具备白板画中画功能，可在嵌入式白板软件中调取任意通道的画中画界面，方便预览到内置PC、视频展台等其他通道画面，可对画中画进行书写批注，同时可以双击画中画可进行通道快速切换。 五、内置电脑配置 1、采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包式外挂方式)，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热。 2、处理器：Intel Core i7,主频为四核八线程3.2GHz或以上。 3、内存：4G DDR3或以上配置；硬盘：1T或以上配置。 4、内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 5、电脑视频输出接口：mini DP≥1，HDMI≥1，VGA≥1；独立USB3.0接口≥2。 6、当老师外接笔记本时，设备能自动识别并切换到对应视频信号通道，且断开后能回到内置电脑通道，保证老师使用的便捷性。 六、互动白板软件特性 1、书写擦除：可使用不同类型和颜色的笔在屏幕上进行标注并能进行手写识别汉字、英文及擦除功能； 2、嵌入实物展台功能：用户可实时采集动态实物展台信号，实现手指放大缩小实物图像，并直接在屏幕上针对展台动态信号进行批注和标识 3、课件批注：可以随意对PPT文档，WORD文档，EXCEL文档进行书写，并将书写内容保存； 4、提供矩多形、三角形、椭圆形、梯形等至少7种图形的绘图功能，并能随意填充不同的颜色，大小调整、旋转、删除、复制、填充等常用功能并能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转等编辑； 5、提供遮幕、日历、时钟、聚光灯、屏幕截图、放大镜、计算器、量角器、直尺、三角板、圆规等教学展示的辅助功能； 6、内容导航：无限大小的虚拟数字黑板，可任意拖动延伸；所书写及批注内容能全局预览并快速定位； 7、软件自带帮助功能：提供FLASH帮助，可以明晰的学到软件的功能操作。 七、移动授课。 通过教师配备android PAD能够实现与交互智能平板无线移动互动，有效范围10到15米。 1、触摸板无线操作:用户可模拟鼠标键盘远程操作PC； 2、无线操作PPT播放:用户可无线打开PC端PPT，并进行幻灯片播放/退出/上下翻页操作； 3、远程PPT: 用户界面友好,可以进行当前PPT内容的同步显示，可预览所有PPT页面的缩略图，并可快速定位并控制PC端智能平板播放PPT某一页； 4、无线文件传输:用户可通过无线网络，将Android平板上的文件快速的传输到PC上，并进行演示操作； 5、无线实物投影:可以通过移动终端对学生作业等实物进行拍照，并快速上传到PC端展示； 6、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 | 1台 |
| 8 | 微课控制面板 | 1) 在讲台上镶嵌式安装方式； 2) 一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能； 3) 可锁定VGA信号进行录制和直播； 4) 支持一键式系统电源开关控制。 | 1套 |
| 9 | 电源管理器 | 1) 支持微课系统、显示系统提供统一的电源管理； 2) 支持微课系统一键式电源管理； 3) 支持灯光控制独立管理； | 1台 |
| 10 | 42寸液晶电视 | 42”LED,1080P | 2台 |
| 11 | 微课讲台 | 定制 | 1张 |
| 12 | 24U机柜 | 定制 | 1台 |
| 13 | 微课教室改造装修 (20~30平方米) | 1、教室顶部及墙面采用高品质吸音板。吸音效果要求标准，环保。 2、灯光改装达到国家精品课程要求。 3、室地面处理：采用2.0mm PVC地板，耐磨层厚度为0.5mm。以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料；绿色环保、超轻超薄、耐磨、高弹性、防滑、防火阻燃、防水防潮、吸音防噪、抗菌性能好、接缝小。 4、音窗帘：加厚双层棉质，细木工板框架。 5、脚线：h=60mm,九厘板基层。 6、隔音门：吸音实木门≥8公分厚，门体空腔中填充隔音材料，门四周均装有隔音密封条，采用专用五金配件，保证门的隔音效果。 7、线路改造：含空调强电改造，国标6平方铜线，室内电路改造。 8、其它：装修所需所有配套辅材，包含施工、垃圾运输等。 9、装修面积：为单间教室约20~30平方。 10、装修施工内容不包含土建施工，配套基础设施空调等由校方负责购置。 | 1间 |