附件一：

新乡校区无线网建设及校园网改造方案

- 校园网概述：

新乡医学院三全学院新乡校区（以下称新乡校区）校园网建设自2009年开始，逐步建设完成了近10000个有线信息点及50余个无线AP点（包括2个室外AP），校园网基本实现有线全覆盖，无线公共区域覆盖。

校园网采用星型拓朴结构，核心交换机采用H3C7506E，汇聚交换机采用H3C5100/5120-SI系列，接入层采用H3C3100-26P-SI及1650系列，认证计费系统采用H3C的CAMS，有线、无线认证可容纳用户数6000人。

校园无线网建设于2012年7月，9月份正式投入使用，无线控制器采用一台H3C5004，整个校区共部署AP点约50余台，采用H3C2610系列，24口PoE交换机共5台，采用H3C5120系列。

目前校园网出口带宽为双出口，300M联通线路，500M移动线路，全校区全部采用静态IP地址管理，教职工无需认证直接上网，学生用户需认证后上网。

- 建设项目：

包括新乡校区所有主要建筑无线网络覆盖的建设、原有无线网络的改造，及所有原有网络设备的升级改造和重新部署。

新建部分共计4栋学生公寓、综合楼4-15层及问学楼北楼实验室部分，其它为改造部分，所有放装AP安装均采用吊顶安装，宿舍区智分AP，采用天花板上方安装，美化天线覆盖到每一间宿舍。

分布如下：

- 第一公寓：共5层

每层约40个房间，双对开。

- 第二公寓、第三公寓：（南、北楼布局相反）共5层

二栋公寓结构完全相同，分为南北二栋，每栋每层约32个房间，基本双对开。连厅为南北楼连，单向2间大房间，1间小房间。一层大厅为宿管值班室。

- 第四公寓：（格局与二、三公寓相似）共5层

每栋每层约24个房间，基本双对开。连厅为南北楼连，单向2间大房间。一层大厅为宿管值班室。

- 高层公寓：共15层，3层以下为办公

每栋每层27个房间，基本双对开。

- 问学楼：南楼部分为教室，约15间，特大教室1间，报告厅1间，均部署1个AP（大容量）。北楼及中间连接部分为实验室，均部署于走廊。

- 正学楼：南、北大教室已部署，更换为大容量AP，中间连接部分每层增加部署1个AP。

- 餐厅：一、二、层已部署，更换为大容量AP，3层（招生迎新收费现场、演艺厅）增加1个AP（大容量）。

- 室外：定向操场（招生迎新现场）、花园已部署。

- 建设规划：

- 宿舍公寓部分：采用智分方案，1分8部署。第一、二、三、四公寓全新部署。

- 综合楼4-15层采用放装方案，用原新乡校区已经部署的AP进行迁移建设，每层4个AP。

- 综合楼1层图书馆改造成2个大容量AP，2、3层替换安装。

- 正学楼8间教室替换安装，中间实验室走廊每层加装1个AP。

- 问学楼南楼15间教室、特大教室及报告厅替换安装，北楼及中间实验室走廊每层加装4个AP。

- 餐厅一、二层替换安装3个大容量AP，三层加装1个大容量AP。

- 室外AP二个，替换安装。

- 二校区统一认证计费系统管理，扩容到20000人注册用户（有线、无线）。有条件情况下二校区分别部署，实现集群冗余，保证校园网安全稳定运行。（集群冗余根据情况而定）

- 新乡校区所有H3C网络设备（约250台接入设备，POE、汇聚、核心等约10台）进行重新部署配置，有线网络实现自助服务平台推送，无线ePortal认证主页面推送。

- 功能实现：

- 二校区统一管理，任一校区自助注册审核通过后，二校区均可实现有线、无线上网，账号通用。

- 认证计费系统实现区域管理，时间管理，人员管理等；搭建自助服务平台，自助注册、报修等；

- 全院实行DHCP自动分配IP地址，无需繁琐设置。

- 深信服上网行为管理升级后支持与认证计费系统对接，实现上网用户实名上网行为日志记录。

- 设备选型清单：（以锐捷产品为例，其它产品参数等同均可）

| 网络设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品型号 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 1#公寓 | 约200间宿舍 |  |  |  |  |  |
|  | RG-AP220-E（M） -V2 | 第二代智分方案专用型无线接入点，支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，双路双频，支持“i-share”技术，内置功分模块，最大实现“1分8”部署，支持PoE供电 | 25 | 台 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-5m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度5米 | 130 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-10m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度10米 | 60 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-15m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度15米 | 10 | 根 |  |  |  |
|  | RG-IOA-2505-S1 | 室内美化天线，背面内置1个RP-SMA母口，同时支持2.4GHz和5.8GHz，全向5dBi，开关面板形状，壁挂安装 | 200 | 个 |  |  |  |
|  | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W | 1 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S5750-24GT /8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | RG-E-120 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af，适用于802.11n AP 的供电） | 2 | 个 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#公寓 | 约320间宿舍 |  |  |  |  |  |
|  | RG-AP220-E（M） -V2 | 第二代智分方案专用型无线接入点，支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，双路双频，支持“i-share”技术，内置功分模块，最大实现“1分8”部署，支持PoE供电 | 40 | 台 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-5m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度5米 | 200 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-10m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度10米 | 90 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-15m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度15米 | 30 | 根 |  |  |  |
|  | RG-IOA-2505-S1 | 室内美化天线，背面内置1个RP-SMA母口，同时支持2.4GHz和5.8GHz，全向5dBi，开关面板形状，壁挂安装 | 320 | 个 |  |  |  |
|  | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W | 2 | 台 |  |  |  |
|  | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持3条空间流，整机最大接入速率1.90Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 | 6 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S5750-24GT /8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3#公寓 | 约320间宿舍 |  |  |  |  |  |
|  | RG-AP220-E（M） -V2 | 第二代智分方案专用型无线接入点，支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，双路双频，支持“i-share”技术，内置功分模块，最大实现“1分8”部署，支持PoE供电 | 40 | 台 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-5m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度5米 | 200 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-10m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度10米 | 90 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-15m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度15米 | 30 | 根 |  |  |  |
|  | RG-IOA-2505-S1 | 室内美化天线，背面内置1个RP-SMA母口，同时支持2.4GHz和5.8GHz，全向5dBi，开关面板形状，壁挂安装 | 320 | 个 |  |  |  |
|  | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W | 2 | 台 |  |  |  |
|  | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持3条空间流，整机最大接入速率1.90Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 | 6 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S5750-24GT /8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4#公寓 | 约240间宿舍 |  |  |  |  |  |
|  | RG-AP220-E（M） -V2 | 第二代智分方案专用型无线接入点，支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，双路双频，支持“i-share”技术，内置功分模块，最大实现“1分8”部署，支持PoE供电 | 30 | 台 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-5m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度5米 | 160 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-10m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度10米 | 50 | 根 |  |  |  |
|  | RG-Cab-SMA-15m | 智分方案专用射频线缆，RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度15米 | 30 | 根 |  |  |  |
|  | RG-IOA-2505-S1 | 室内美化天线，背面内置1个RP-SMA母口，同时支持2.4GHz和5.8GHz，全向5dBi，开关面板形状，壁挂安装 | 240 | 个 |  |  |  |
|  | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W | 2 | 台 |  |  |  |
|  | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持3条空间流，整机最大接入速率1.90Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 | 6 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S5750-24GT /8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 2 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 高层公寓办公区 |  |  |  |  |  |  |
|  | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持3条空间流，整机最大接入速率1.90Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 | 10 | 台 |  |  | 1层图书馆\2、3层各4个 |
|  | RG-S2928G-12P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持12口PoE供电或6口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为185W | 1 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S5750-24GT /8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 老校区教学区AP |  |  |  |  |  |  |
|  | RG-AP530-I | 室内灵动天线型无线接入点，内置X-sense灵动天线，双路双频，支持3条空间流，整机最大接入速率1.90Gbps，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac同时工作，WAPI、双电口上联、PoE+和本地供电 | 66 | 台 |  |  | 正学楼13个，问学楼36个，综合楼2、3层8个,餐厅1、2层6个、3层1个 |
|  | RG-S2928G-24P | 24口10/100/1000M自适应电口(最多支持24口PoE供电或12口PoE+远程供电)，4口SFP非复用端口，每端口最大PoE功率输出30W，整机输出最大PoE功率为370W | 3 | 台 |  |  |  |
|  | RG-S5750-24GT /8SFP-E | 增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 无线管理系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | RG-WS5504 | 万兆无线控制器，4个千兆SFP接口和4个复用的10/100/1000M自适应电口和2个复用的万兆SFP+接口，默认支持64个AP，可通过扩展License最大控制512个AP | 1 | 台 |  |  |  |
|  | LIC-WS-128 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个AP的控制权 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | LIC-WS-32 | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加32个AP的控制权 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 新校区身份认证计费系统扩容 |  |  |  |  |  |  |
|  | RG-SAM V3.X 企业版License | 1000用户以上，超出部分每1000用户 | 10 | 件 |  |  | 新校区SAM扩容 |
|  | RG-ePortalV1.X 企业版License | 企业版配套License，每个License含1000 Web用户授权 | 15 | 件 |  |  | 新校区ePortal扩容 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 老校区身份认证计费系统 | 此项单独另报价（老校区与新校区集群冗余） |  |  |  |  |  |
|  | RG-SAM V3.X 企业版 | 企业版软件，含1000用户；如需部署群集，需购买两套企业版和两套License；如配合集群做passthrough方案，需要和集群配置一样的用户数 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | RG-SAM V3.X 企业版License | 1000用户以上，超出部分每1000用户 | 19 | 件 |  |  |  |
|  | RG-ePortal V1.X 企业版 | 配合RG-SAM使用，用于web认证和计费；含1000用户；最高支持并发用户数4万人 | 1 | 件 |  |  |  |
|  | RG-ePortal V1.X 企业版License | 企业版配套License，每个License含1000 Web用户授权 | 19 | 件 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

| 网络施工清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品型号 | 产品说明 |  | 单位 | 单价 | 复价 |
| 1 | 1#公寓 | 约200间宿舍 |  |  |  |  |
|  | 无线线缆施工 | 每房间一个室内天线盒，1分8部署，智分AP放置走廊天花板上方。 | 200 | 间 |  |  |
|  | 无线网络施工 | 每层4个信息点，汇聚于2层。 | 20 | 个 |  |  |
|  | 六类线缆 | 品牌六类正品线缆，符合国标。 | 4 | 箱 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 100 | 只 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 2#公寓 | 约320间宿舍 |  |  |  |  |
|  | 无线线缆施工 | 每房间一个室内天线盒，1分8部署，智分AP放置走廊天花板上方。 | 320 | 间 |  |  |
|  | 无线网络施工 | 每层每栋4个信息点，汇聚于1层电井。 | 46 | 个 |  |  |
|  | 六类线缆 | 品牌六类正品线缆，符合国标。 | 9 | 箱 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 100 | 只 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 3#公寓 | 约320间宿舍 |  |  |  |  |
|  | 无线线缆施工 | 每房间一个室内天线盒，1分8部署，智分AP放置走廊天花板上方。 | 320 | 间 |  |  |
|  | 无线网络施工 | 每层每栋4个信息点，汇聚于1层电井。 | 46 | 个 |  |  |
|  | 六类线缆 | 品牌六类正品线缆，符合国标。 | 9 | 箱 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 100 | 只 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 4#公寓 | 约240间宿舍 |  |  |  |  |
|  | 无线线缆施工 | 每房间一个室内天线盒，1分8部署，智分AP放置走廊天花板上方。 | 240 | 间 |  |  |
|  | 无线网络施工 | 每层每栋3个信息点，汇聚于1层电井。 | 36 | 个 |  |  |
|  | 六类线缆 | 品牌六类正品线缆，符合国标。 | 7 | 箱 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 100 | 只 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合楼4-15层 |  |  |  |  |  |
|  | 无线网络施工 | 每层4个信息点，汇聚于10层电井，及放装AP天花板吊顶安装。 | 48 | 个 |  |  |
|  | 六类线缆 | 品牌六类正品线缆，符合国标。 | 10 | 箱 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 100 | 只 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 6 | 问学楼、正学楼、餐厅增加部分 | 正学楼5个，问学楼20个，餐厅1个 |  |  |  |  |
|  | 无线网络施工 | 每层4个信息点，汇聚于2层电井，及放装AP天花板吊顶安装。 | 26 | 个 |  |  |
|  | 六类线缆 | 品牌六类正品线缆，符合国标。 | 6 | 箱 |  |  |
|  | 水晶头 | 六类 | 100 | 只 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 原有AP点更换部分 | 正学楼8个，问学楼17个，综合楼2、3层8个，图书馆2个，餐厅5个 |  |  |  |  |
|  | AP更换 | 放装AP天花板吊顶安装。 | 40 | 台 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 8 | 原有网络设备重新部署配置 |  |  |  |  |  |
|  | 系统集成费 | 新乡校区约260台H3c网络设备重新部署配置。 | 1 | 批 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装施工辅材 |  |  |  |  |  |
|  | 辅材 | PVC线槽等 | 1 | 批 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |