新乡医学院三全学院招标项目申请表

编号：

| 项目名称 | 关于平原校区西区1＃男生公寓楼、2＃女生公寓楼安装监控系统的请示 |
| --- | --- |
| 项目内容摘要（申请原因、预算金额） | 根据学院整体工作安排，平原校区西区1＃男生公寓楼、2＃女生公寓楼即将启用。为了保障全院师生财产安全，需要在平原校区西区1＃男生公寓楼、2＃女生公寓楼和餐厅外围安装监控系统。预估总计464800元。 |
| 项目的可行性与必要性（简单阐述） | 见附件 |
| 申请部门 | 总务部 |
| 申请部门 主管意见 | 负责人： 年 月 日 |
| 主管院领导 意 见 | 负责人： 年 月 日 |
| 专家论证 意 见 | 年 月 日 |
| 院领导意见或院长办公会纪要编号 | 年 月 日 |
| 备注 |  |

关于平原校区西区1＃男生公寓楼、2＃女生公寓楼安装监控系统的请示

院领导：

根据学院整体工作安排，平原校区西区1＃男生公寓楼、2＃女生公寓楼即将启用。为了保障全院师生财产安全，需要在平原校区西区1＃男生公寓楼、2＃女生公寓楼和餐厅外围安装监控系统。预估总计464800元。

详情见附件。

妥否，请批示。

总务部

2015年6月15日

| 序号 | 产品名称 | 参数（满足或高于此参数） | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300万高清红外枪机 | ★最高分辨率可达3M(2048×1536 @ 25 fps),并可输出Full HD 1080p实时图像;★视频压缩标准须支持H.265，须提供公安部检测报告证明； 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率;码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求;支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加;支持OSD颜色自选; 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达50米; 支持smart IR，防止夜间红外过曝;ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控; 支持日夜两套参数独立配置;★支持PoE供电功能; 支持3D数字降噪,支持数字宽动态;支持双码流,支持手机监控;支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境;功能齐全:心跳,镜像等; 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测; 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析;支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入;支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试;支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书;初始设备开机修改密码，保障密码安全;支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示; 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高;★其他要求：1、所投产品须为全国质量检验先进工作企业，投标时须提供证书复印件并加盖制造商公章；2、须提供公安部形式检验报告(含支架） | 台 | 42 | 900 | 37800 |
| 2 | 300万高清红外半球 | ★最高分辨率可达3M(2048×1536) @ 25 fps,并可输出Full HD 1080p实时图像; 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率; 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求; 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加; 支持OSD颜色自选;★采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米支持smart IR，防止夜间红外过曝;★视频压缩标准须支持H.265，须提供公安部检测报告证明；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控;支持日夜两套参数独立配置;支持PoE供电功能（可选);支持3D数字降噪,支持数字宽动态;支持双码流,支持手机监控;支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境;功能齐全:心跳,镜像等;支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测;支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析;支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入;支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试;支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书;初始设备开机修改密码，保障密码安全;支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示;符合IP66级防尘防水设计,可靠性高;★其他要求：1、所投产品须为全国质量检验先进工作企业，投标时须提供证书复印件并加盖制造商公章；2、须提供公安部形式检验报告 | 台 | 88 | 900 | 79200 |
| 3 | 高清红外网络室外球机 | 采用高性能传感器，图像清晰，分辨率不低于1920x1080；★当分辨率≥1920x1080、码率≥4Mbps、帧率≥25帧/秒状态下，水平分辨力应不低于1000TVL，要求提供公安部检验报告证明；当环境照度低于一定值时，能自动开启红外灯光，能分辨距离摄像机120米外物理轮廓，要求提供公安部检验报告证明；★支持区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测功能；★支持断网续传功能保证录像不丢失，实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放；支持透雾、强光抑制、防红外过曝技术；支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术；支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常检测并联动报警的功能；★球机水平手控速度可达160°/S，要求提供公安部检验报告证明；★亮度鉴别等级不小于9级，要求提供公安部检验报告证明；★支持SNMP协议；防护等级不低于IP66；支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)；★支持报警功能，内置不少于2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心联动等；★所投产品须符合GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求，须提供公安部检验报告证明。 | 台 | 4 | 4500 | 18000 |
| 4 | NVR存储 | 网络视频输入不少于32路；★总资源（NVR每秒处理的最大接入带宽）不小于200Mbps，须提供公安部检验报告证明；★可支持接入分辨率5MP/3MP/1080p/720p/4CIF，须提供公安部检验报告证明；支持不少于1路HDMI输出、1路VGA输出、1路音频输出；支持不少于16路图像同步回放；支持不少于8个SATA硬盘接口；★设备可以进行整机热备份，设置一以备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，须提供公安部检验报告证明；★支持对指定的录像进行标签并归档，便于后续查看，支持不少于64个标签，须提供公安部检验报告证明；支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖；支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改，可以设置分辨率、码率、字符叠加、抓图设置等；★支持前端摄像机断网时间内SD卡中的录像（视IPC的存储空间大小而定）回传到NVR，须提供公安部检验报告证明；能对视频录像按智能分析类别进行检索（前端IPC需支持智能侦测功能）,对符合设定条件的视频正常速度播放，其他视频按设定速度播放，须提供公安部检验报告证明；在特定条件下（前端IPC需支持智能侦测功能），人、车或者移动物体按设定方向穿越设定的警戒线时触发报警，须提供公安部检验报告证明；支持2个不同段IP地址的IPC设备接入支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余，当其中一条链路失效，不影响数据传输和存储。★所投产品须符合GB/T 28181-2011 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求，须提供公安部检验报告证明。★其他要求：所投品牌须为连续三年全国警用装备十佳品牌；须具备软件行业协会颁布的AAA信用等级证书。 | 台 | 5 | 4500 | 22500 |
| 5 | 硬盘 | 3TB监控专用硬盘，转速7200/S | 块 | 40 | 900 | 36000 |
| 6 | 平台扩容 | 原有平台软件扩容200路，须提供原有平台产品厂商的专项授权书。 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |
| 7 | 接入交换机千兆24口 | ★交换容量≥256Gbps; ★转发性能≥51Mpps; ☆固化10/100/1000M以太网端口≥24（支持POE供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28; 支持满负荷对外370W的供电功率; ★配置及日志存储等简化维护和管理，USB端口≥1个; ★支持固化电源，减少单点故障，便于维护; ☆支持IPv4和IPv6的三层路由; 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取; 支持抗攻击，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性; ★支持Web认证功能，并和802.1X、IPv4/IPv6 ACL同时开启，防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约; 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP; 提供工信部进网许可证复印件并加盖原厂公章。 所投标网络产品需是同一品牌。 | 台 | 8 | 4900 | 39200 |
| 8 | 核心交换机 | 整机主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥3个；本项目要求核心交换机配置2块引擎，2块电源，1块24SFP光口8电口版卡，1块24个电口8SFP光口板卡；支持配置POE线卡，并由独立POE电源槽供电，防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性。交换容量≥4.8T，包转发性能≥5,400Mpps；整机ARP表项≥162K，需提供权威第三方测试报告。整机MAC表项≥512K，需提供权威第三方测试报告。★完善的虚拟化功能：N:1虚拟化：可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。需提供权威第三方测试报告；与原有监控网络核心交换机实现无缝对接。 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |
| 9 | 光模块 | 单模千兆光模块，与交换机同一品牌 | 个 | 16 | 2200 | 35200 |
| 10 | 束状尾纤 | 单模FC12芯 | 个 | 32 | 120 | 3840 |
| 11 | 法兰盘 | 陶瓷芯 | 个 | 384 | 7 | 2688 |
| 12 | ODF架 | 24口 FC | 套 | 16 | 220 | 3520 |
| 13 | 光纤 | 单模24芯光纤 | 米 | 5800 | 4.2 | 24360 |
| 14 | 光纤容接 | 国标 | 个 | 384 | 10 | 3840 |
| 15 | 光纤跳线 | 单模LC-FC（对）国产 | 条 | 30 | 40 | 1200 |
| 16 | 网线 | 国标六类网线线径≥0.58 | 箱 | 75 | 650 | 48750 |
| 17 | 电源线 | 国标RVV2*1.5 | 米 | 500 | 3.5 | 1750 |
| 18 | 前端机柜 | 0.35豪华机柜350*540*450 | 个 | 11 | 220 | 2420 |
| 19 | 前端机柜 | 0.75豪华机柜750*540*450 | 个 | 1 | 320 | 320 |
| 20 | 机房机柜 | 42U豪华服务器机柜600*1000 | 个 | 1 | 2300 | 2300 |
| 21 | 水晶头 | 国标六类水晶头 | 盒 | 4 | 200 | 800 |
| 22 | 摄像机立杆 | 定制4米立杆 | 个 | 4 | 1000 | 4000 |
| 23 | 辅材 | 线槽、插座、空开、线管、镀锌管等 | 批 | 1 | 25000 | 25000 |
| 24 | 合计 |  |  |  |  | 464800 |