直饮水参数

1、供水量：新区共有师生约4000人，每天供水时间为10小时，每人每天饮水2L，每天最高供水量:4000人×3L/天=10.2吨/天，平均小时供水量：10.2吨÷10小时=1.2吨/小时。

2、水质标准：符合国家饮用净水标准：(GB17324—1998饮用纯净水卫生标准)，PH值6.9—7.3，电导率小于30Us/cm。

3、工艺流程：原水箱→原水增压→一级反渗透主机系统→成品水无菌水箱→供水消毒系统→恒压变频动力装置→终端饮水出水口。

4、设备要求：投标品牌必须是国内外知名品牌，采用的净水设备必须有国家卫生部颁发的卫生许可证。

5、主要设备要求：

| 名称 | 技术规格及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原水箱 | 饮用水专用，SUS材质 | 1只 | 含呼吸器及液位控制器 |
| 原水泵 | SUS304，流量：8T/H | 1台 | 扬程45m |
| 多介质过滤罐 | 玻璃钢 | 1只 |  |
| 活性炭过滤罐 | 玻璃钢 | 1只 |  |
| 精密过滤器 | 304不锈钢 | 1套 |  |
| 高压泵 | SUS304，流量：4T/H | 1台 | 扬程130m |
| RO膜壳 | SUS304不锈钢 |  |  |
| 流量计 | 管道式流量计 | 2只 |  |
| 紫外线灭菌器 | 杀菌率100％ | 1台 |  |
| 恒压水泵 | SUS304，流量：4T/H | 1台 | 扬程98m |
| 恒压水箱 | SUS不锈钢 | 1只 | 厚度2mm |
| 终端机 | SUS不锈钢，带加热 |  |  |

附件一

投标单位意见反馈表

| 设备清单中参数是否存在倾向性、歧视性、不合理等问题（列清参数存在的具体问题） |  |
| --- | --- |
| 投标单位反馈意见 |  |
| 公司名称 |  |
| 联系人及联系电话 |  |