关于三全学院平原校区

供电双回路及应对电力高压换杆换线施工招标

方案：

| 电源 | 线路规划 |
| --- | --- |
| 稻香变电站 | 稻西线蒙城西—马祝线70#杆—平原校区 |

| 施工方案 | 说明 | 线路类型 | 施工距离 | 施工预算 | 线号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 蒙城村到70#杆架杆架线。 长度1.2千米； - 借用已有线杆从70#到平原校区。 长度3.5千米 - 夹堤支线1#杆至西校区架杆架线。 长度1.2千米 | - 借用已有线路需吊装双横担支撑； - 装2个真空隔离开关，位置在东西校区下线点。 | 专线 | 5.9千米 |  | 120高压铝线 |

马祝70#杆

夹堤支线1#杆

西校区下线点

东校区下线点

- 粗线为新建线路需架杆架线。蒙城村到马祝70号杆长度1.2千米；夹堤支线1号杆到西校区长度1.2千米。

2、细线为借马祝线改造同杆架设。马祝70号杆到东校区长度3.5千米。

3、线路全长5.9公里。

4、装2个真空隔离开关，位置在东西校区下线点。