附件一：实训中心及女生3号公寓楼监控系统清单

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 主要技术参数 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外高清数字高速球机 | DS-2DE7320IW-A海康 | ★视频输出支持2048×1536@30fps，1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1500TVL红外距离不小于400米支持20倍光学变焦 ★支持最低照度可达彩色0.004Lux，黑白0.0004Lux |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 红外数字枪机 | DS-2CD2635F-IS海康 | ★300万像素CMOS传感器； ★最大分辨率2048x1536。 ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ★支持POE功能 |  | 台 | 7 |  |  |  |
| 3 | 高清电梯专用摄像机 | DS-2CD2135F-IS海康 | 具有300万像素CMOS传感器； 最低照度彩色：0.01 lx，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明）； 红外补光距离不小于30米。（公安部型式检验报告证明） |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 红外高清半球 | DS-2CD2735F-IS海康 | ★300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；★支持H.265及H.264编码；最小照度：0.07 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux |  | 台 | 65 |  |  |  |
| 5 | 枪机支架 | 定制 | 定做 |  | 个 | 7 |  |  |  |
| 6 | 球机支架 | 支架 | 定做 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 球机电源 | 220ACV/DC12V 10A | 220ACV/DC12V 10A |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 8 | 机箱 | 6U图腾 | 厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m,其他1.2mm |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 空气开关 | 国标 | 10A 电源短路保护器 7.8厘米，宽1.8厘米 |  | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 排插 | 国标 | 10A |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 11 | 32路NVR存储 | DS-8632N-I16海康 | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位；支持RAID 0 |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 12 | 监控专用硬盘 | ST4000VX000希捷 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 |  | 块 | 30 |  |  |  |
| 13 | 综合机柜 | 定制 | SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 1.6米 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | PDU | 16A | 国标16A 防雷 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 15 | 漏电保护断路开关 | DZ47LE-63 C40 | 剩余电流动作断路器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 24口汇聚交换机 | RG-S5510-24GT/8SFP-E锐捷 | ★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个1000Mbps光口 扩展插槽（非SFP插槽）≥2，可扩展万兆模块 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 24口接入交换机 | RG-NBS1826GC-P锐捷 | ★标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 16口接入交换机 | RG-NBS1818GC-P锐捷 | ★标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 19 | 光模块 | SFP-SM1310锐捷 | 与交换机同一品牌 |  | 对 | 2 |  |  |  |
| 20 | 电源线 | RVV3*2.0 | RVV3*2.0 无氧铜，国标 |  | 米 | 400 |  |  |  |
| 21 | 电源线 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 无氧铜，国标 |  | 米 | 1000 |  |  |  |
| 22 | 5类网线 | UTP5E | UTP5E 无氧铜，国标 |  | 箱 | 18 |  |  |  |
| 23 | 6类网线 | UTP6E | UTP6E 无氧铜，国标 |  | 箱 | 2 |  |  |  |
| 24 | 电梯专用网线 | UTP6E | UTP6E 无氧铜，国标 |  | 箱 | 1 |  |  |  |
| 25 | 光纤 | 8芯单模 | 8芯单模 |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 26 | ODF架 | 8芯 | 8芯 定制 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 27 | 光纤跳线 | FAS35-1 | 3米，单模 |  | 条 | 12 |  |  |  |
| 28 | 熔纤 |  | 热熔 |  | 芯 | 16 |  |  |  |
| 29 | PVC25 | 国标 | PVC25 |  | 米 | 2000 |  |  |  |
| 30 | JDG20 | 国标 |  |  | 米 | 800 |  |  |  |
| 31 | 金属软管 | DN20 |  |  | 米 | 200 |  |  |  |
| 32 | 水晶头 | 超六类 | 超五类 |  | 盒 | 3 |  |  |  |
| 33 | 弱电管网 | PE50 | 含挖沟回填、管材、手孔井、过路保护等 |  | 米 | 1000 |  |  |  |
| 34 | 辅材 |  | 胶带、扎带、标签、钢丝等 | 批 |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 总计 | 含施工费、税金 |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外数字枪机 | DS-2CD2635F-IS海康 | ★300万像素CMOS传感器； ★最大分辨率2048x1536。（公安部型式检验报告证明）； ★需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明）； | 台 | 7 |  |  |
| 2 | 红外高清半球 | DS-2CD2735F-IS海康 | ★300万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；★支持H.265及H.264编码；最小照度：0.07 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1. | 台 | 46 |  |  |
| 3 | 枪机支架 | 定制 | 定做 | 个 | 7 |  |  |
| 4 | 机箱 | 6U | SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m,其他1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 6U | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 空气开关 | 国标 | 10A 电源短路保护器 7.8厘米，宽1.8厘米 | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 排插 | 国标 | 10A | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 32路NVR存储 | DS-8632N-I16海康 | 3U标准机架式IP存储，DSP+ARM架构，嵌入式软硬件设计；支持32路高清，400M带宽网络视频接入；支持16个SATA盘位 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 监控专用硬盘 | ST4000VX000希捷 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 20 |  |  |
| 9 | 综合机柜 | 定制 | SPCC优质冷扎钢板制作;厚度:方孔条2.0mm,托盘2.0mm,安装梁1.5m | 台 | 1 |  |  |
| 10 | PDU | 16A | 国标16A 防雷 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 漏电保护断路开关 | DZ47LE-63 C40 | 剩余电流动作断路器 AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);极数: 2P 漏电保护器类型: 2P额定 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 24口汇聚交换机 | RG-S5510-24GT/8SFP-E锐捷 | ★固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥8个1000Mbps光口 扩展插槽（非SFP插槽）≥2，可扩展万兆模块 ★为方便后期升级维护，要求所投设备支持USB口≥1，提供产品图片加盖原厂公章作为证明 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 16口接入交换机 | RG-NBS1818GC-P锐捷 | ★标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥16个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥18个 ★提供工信部进网许可证复印件，加盖原厂公章 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 光模块 | SFP-SM1310锐捷 | 与交换机同一品牌 | 对 | 2 |  |  |
| 15 | 电源线 | RVV3*2.0 | RVV3*2.0 无氧铜，国标 | 米 | 400 |  |  |
| 16 | 电源线 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 无氧铜，国标 | 米 | 1000 |  |  |
| 17 | 5类网线 | UTP5E | UTP5E 无氧铜，国标 | 箱 | 11 |  |  |
| 18 | 6类网线 | UTP6E | UTP6E 无氧铜，国标 | 箱 | 1 |  |  |
| 19 | 光纤 | 8芯单模 | 8芯单模 | 米 | 1100 |  |  |
| 20 | ODF架 | 8芯 | 8芯 定制 | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 光纤跳线 | FAS35-1 | 3米，单模 | 条 | 10 |  |  |
| 22 | 熔纤 |  | 热熔 | 芯 | 16 |  |  |
| 23 | PVC25 | 国标 | PVC25 | 米 | 2000 |  |  |
| 24 | JDG20 | 国标 |  | 米 | 600 |  |  |
| 25 | 金属软管 | DN20 |  | 米 | 220 |  |  |
| 26 | 水晶头 | 超五类 | 超五类 | 盒 | 3 |  |  |
| 27 | 弱电管网 | PE50 | 含挖沟回填、管材、手孔井等 | 项 | 900 |  |  |
| 28 | 辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 29 | 总计 | 含税金、施工费用 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目 | 预算总价(元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实训中心监控系统 |  |
| 2 | 女生3号公寓楼监控系统 |  |
| 3 | 合计 |  |

实训中心共计77个摄像点位（电梯网络半球2台，室内网络半球65台，室外网络枪机7台，网络球机3台）。

女生3号公寓楼共计53个摄像点位（室内网络半球46台，室外网络枪机7台）。