落地式杂物电梯

电梯需具备的主要控制功能

1.控制柜检修运行功能            2.相序保护功能

3.到站自动平层功能              4.层站显示功能

5.关门提示音功能                6. 防粘连功能

7.电机热保护功能                8.超时运行保护功能

9.上下极限位保护功能            10. 外呼急停功能

11.锁梯服务功能                 12自动寻层功能

13.到站提示音                   14.控制柜故障显示功能

15.运行方向显示                 16.层站显示设定功能

17.急停、开门显示功能           18.呼梯提示音功能

19.电梯开门不运行保护功能

20.电梯紧急停车保护系统

电梯技术规格

| 电梯型号： | CH-300 |
| --- | --- |
| 台数： | 1台 |
| 载重量(kg)： | 300 |
| 速度(m/s)： | 0.4m/s |
| 层站门： | 2/2/2 |
| 服务楼层 | 2 |
| 基站： | 1/2 |
| 驱动方式： | 曳引交流单速 |
| 电源： | 动力电源：三相五线制，交流380伏50赫兹 照明电源：单相交流220伏50赫兹 |
| 控制方式： | LG-4型单控 |
| 制作标准： | JG135-2003《中华人民共和国建筑工业行业标准---杂物电梯》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm)： | 1500X1500(mm) |
| 井道总高(m)： | 8米 |
| 提升高度(m)： | 4米 |
| 顶层高度(mm)： | 4000(mm) |
| 轿内尺寸（宽深高)： | 1000-1000-1200(mm) |
| 轿厢前壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁： | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面： | 发纹不锈钢 |
| 开门方式： | 上下中分门 （手动） |
| 曳引绳 | 8.0mm×2（南通顶天） |
| 导轨 | T50 |
| 层（厅）门： | 发纹不锈钢 |
| 立柱: | 50镀锌角铁 |