附表一：

| 器材 | 数量 （个） | 单价 （元） |
| --- | --- | --- |
| 心肺复苏模拟人 | 1 |  |
| 胸腔穿刺模拟人 | 1 |  |
| 腹腔穿刺模拟人 | 5 |  |
| 腰腔穿刺模拟人 | 1 |  |
| 骨髓穿刺模拟人 | 1 |  |
| 换药模拟人 | 1 |  |
| 外科无菌模拟人 | 1 |  |
| 缝合模块 | 10 |  |
| 共计 |  |  |

技能考核器材一套共计   元，需购置5套，合

技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏模拟人 | - 包括模拟人和心肺复苏显示屏。 - 可进行心肺复苏的训练和考核，实现瞳孔大小对比、手动颈动脉搏动、气道开放、电子监测吹气量和按压深度。 - 功能特点： 3.1模拟标准气道开放显示； 3.2人工手位胸外按压指显示报警： 3.3按压位置正确，错误的指示灯显示，错误报警； 3.4人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 3.5吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的指示的灯显示及报警； 3.6吹入的潮气量在500ml/600ml-1000ml之间正确指示灯显示； 3.7吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 3.8按压与人工呼吸比：30∶2（单人或者双人）； 3.9操作周期：2次有效人工吹气再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作； 3.10操作频率：最新国际标准：100/分钟； 3.11操作模式：训练操作； 3.12检查瞳孔反应：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； 3.13检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； 3.14电源状态：采用220V外接电源，经过稳压器稳压输出电源6V或采用四节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。 |
| 2 | 胸腔穿刺模拟人 | 1、可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 2、右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 3、左侧胸廓可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流练习。 4、胸部引流液颜色，体积及粘度可自行调节。 |
| 3 | 腹腔穿刺模拟人 | 1、仿真标准化病人形象逼真，质地柔软，触感真实。 2、解剖位置准确：肋弓下缘、尖突、腹直肌、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。 3、具有腹部移动性浊音叩诊训练和腹腔穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 |
| 4 | 腰椎穿刺模拟人 | - 模型上的腰1、腰2是裸露的。 - 腰3、腰5是功能位，有明显的体表标志。 - 可进行以下操作： 3.1、腰麻 3.2、硬膜外麻醉 - 腰椎穿刺模拟真实。 - 具有左侧卧位和前倾卧位2种状态。 |
| 5 | 骨髓穿刺模拟人 | 1、模拟人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 |
| 6 | 换药模拟人 | 提供14个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 切口包括： ⑴ 甲状腺切开术 ⑵ 胸骨切开术 ⑶ 乳腺切除术 ⑷ 胆囊切除术 ⑸ 腹部探察术 ⑹ 阑尾切除术 ⑺ 结肠造口术 ⑻ 回肠造口术 ⑼ 腹式子宫切除术 ⑽ 开胸术 ⑾ 肾切除术 ⑿ 椎板切开术 ⒀ 二期褥疮 ⒁ 截肢术 |
| 7 | 外科无菌模拟人 | 1、标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 2、皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 |
| 8 | 缝合模块 | 缝合练习模块，附底座。 |