关于行政楼、礼堂、图书馆、交流中心

断桥铝合金窗及部分幕墙招标要求如下。

根据基础建设要求特将行政楼、礼堂、图书馆、交流中心断桥铝合金窗及部分幕墙招标要求提供如下：

- 投标单位必须具备相应安装资质,二次设计必须提供计算书。

- 中标单位需提供型材检测报告、幕墙设计方案、计算书，施工检测报告。

- 断桥铝型材品牌采用：中德型材、恒美型材、泰昌型材等市场常用优质品牌。型材厚度不低于1.4mm，颜色为墨绿色（具体色号以甲方指定为准）。

- 窗户配件采用科能、德国诺托等优质配件。

- 玻璃幕墙采用全隐幕框（具体参照建筑效果图及施工图），型材采用140型铝材。

- 断桥铝平开扇采用60系列型材；推拉扇采用80系列型材。

- 窗户报价含隐形窗纱。

- 玻璃：幕墙玻璃为6+12A+6双层镀膜中空钢化玻璃；窗户为5+10A+5双层中空玻璃、5+10A+5双层镀膜中空玻璃；注：以下部位必须使用安全（钢化）玻璃

A．当玻璃面积大于1.5m2时

B．底边高最终装修面小于500mm的落地窗，门窗安全玻璃采用5mm厚钢化玻璃，大于1.5m2窗扇为6厚钢化玻璃。

- 报价方式：1、窗户钢化玻璃每平方增加价

2、60系平开窗

3、60系上悬窗

4、80系推拉窗

5、玻璃幕墙

6、窗户镀膜玻璃每平方增加价

以上价格按每平方单价报价。含窗纱、含税及安装、检验费、施工配合费。