详细清单如下：

附件一：

视频监控系统工程

| 序号 | 设备及材料名称 | 规格型号 | 参数配置 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内半球网络摄像机300万像素 | (此参数仅供参考)DS-2CD233Y-L | ★分辨率可达3M(2048×1536) @ 15fps,可输出Full HD 1080p实时图像； ★采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米； ICR红外滤片式自动切换； ★支持POE供电，支持数字宽动态； 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高； ★支持ONVIF,PSIA,CGI协议； ★要求具备检测报告，所投产品需要和学院现有监控系统无缝融合，制造商须为2012年十佳警用装备提供商。 | 88 | 台 |  |  |
| 2 | 室外网络枪机300万像素 | DS-2CD223Z-L5 | ★分辨率可达3M(2048×1536) @ 15fps,可输出Full HD 1080p实时图像； 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 ★采用EXIR点阵式红外灯技术，照射距离可达30-50米； ★ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 ★可支持PoE供电功能；支持3D数字降噪 支持双码流,支持手机监控 ★符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 支持背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,水印等 ★要求具备检测报告，所投产品需要和学院现有监控系统无缝融合，制造商须为2012年十佳警用装备提供商。 | 20 | 台 |  |  |
| 3 | 电梯专用摄像机 | DS-2CD2512F-Z | ★最高分辨率可达1280×960 @ 30 fps,在该分辨率下可输出实时图像 采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 ★造型小巧美观 ★支持PoE供电功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)本地存储 ★高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达10米 内置麦克风,支持音频输出,可支持双向音频 可支持Wi-Fi功能(-W) ★ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持3D数字降噪 支持双码流,支持手机监控 ★支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境 ★具有三轴调节功能,方便工程安装 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等 ★要求具备检测报告，所投产品需要和学院现有监控系统无缝融合，制造商须为2012年十佳警用装备提供商。 | 4 | 台 |  |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | DS-8632N-ST | 输入和输出带宽均不低于160M，能够支持32路720P图像接入；支持8个SATA接口；支HDMI、VGA和BNC输出，HDMI和VGA输出分辨率不低于1920×1080。要求：具备公安部形式检验报告和生产登记批准证书，投标时须提供复印件并加盖制造商公章。须和摄像机、服务器、解码器及管理平台同一品牌。 | 4 | 台 |  |  |
| 5 | 流媒体 |  | E3-1230 V2 3.3Ghz×1/C204芯片组/ 2G 1333 DDR3 ECC UDIMM×2/SATA 500G企业级×2/热插拔/DVD/1000M NIC×2/500W(1+1)/导轨/面板/2U 要求：具备CCC认证，须和摄像机、网络存储设备、解码器及管理平台同一品牌。 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 管理平台 |  | 不少于350路高清图像授权接入，支持B/S、C/S模式，支持预览、回放，电子地图等功能。为确保兼容性，要求能接入不少于20家主流厂商设备，须提供第三方厂商出具的接入证明。 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 硬盘 |  | 要求：具备计算机著作权登记证书、软件测评报告，要求和摄像机、网络存储设备、解码器、服务器同一品牌。要求所投软件产品制造商须获得全国智能建筑行业十大创新产品品牌和2012年十佳警用设备提供商，且在河南省内设有分支机构，需提供证明文件并加盖制造商公章； | 32 | 块 |  |  |
| 二、布线设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 |  | 六类(箱)纯铜、每芯祼线径>=0.57mm | 50 | 盘 |  |  |
| 2 | 光纤 |  | 单模12芯 | 1500 | 米 |  |  |
| 3 | 光纤熔接 | 标准 | 国标 | 96 | 个 |  |  |
| 4 | 光纤跳线 | 单模 | 单模LC-FC（对）国产 | 16 | 个 |  |  |
| 5 | 束状尾纤 | 单模 | 单模 FC12芯 | 8 | 个 |  |  |
| 6 | 光纤法兰 | 单模 | 陶瓷芯 | 96 | 个 |  |  |
| 7 | ODF光纤配线架 | 12口 | 12口 FC | 8 | 个 |  |  |
| 8 | 机房机柜 |  | 600*1000*2001 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 前端机柜 | 标准 | 0.35 豪华 | 8 | 个 |  |  |
| 10 | 水晶头 |  | 六类1100 | 3 | 盒 |  |  |
| 11 | 立杆 | 定制 | 4米定制 | 4 | 个 |  |  |
| 12 | PVC管 | 国标 | 2.5 | 500 | 米 |  |  |
| 13 | 辅助材料 | 一批 | 一批 | 1 | 批 |  |  |
| 14 | 系统费用 | 安装、调试、增值税 |  |  |  |  |  |
| 15 | 总计 | 总费用 |  |  |  |  |  |

附件二：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单模模块 | Mini-GBIC-LX | 块 | 14 |  |  |
| 2 | POE交换机 | RG-S2928G-24P | 台 | 4 |  |  |
| 3 | POE交换机 | RG-S2928G-12P | 台 | 3 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

网络设备